洁净区投料提升设备选型调研

（气动 / 无链条 / 低净空 / 防爆）

Sourcing Study — Cleanroom / Chainless / Low-Headroom / Explosion-Proof Lifting Equipment for Solid Charging

调研日期：2026 年 9 月 20 日 | 应用场景：TJ4 多肽项目反应釜固体投料 | 内部选型调研材料

| 调研背景 Background |  |
| --- | --- |
| 项目背景 | TJ4 多肽项目反应釜固体投料量大，目前用手拉链条葫芦（manual chain block）吊袋。问题：速度慢、噪音大、链条难清洁、存在金属碎屑掉落进洁净区的风险。上月与采购一起找过一轮，国内供应商无合适方案。 |
| 参考图片 | 仓库根目录 气动葫芦.jpg（Roche 瑞士原料药车间）。图中特征：吊顶隐藏式提升机，单根扁平吊带（belt / strap）垂直下放，无链条、无链袋，带称重/吊具接口，操作工在反应釜人孔口直接投小袋料，四周为白色洁净吊顶。这是典型的 cleanroom belt hoist（洁净室编带式葫芦）+ 吊顶轨道 组合，不是传统气动环链葫芦。 |

五项硬指标  Mandatory Requirements

| # | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 洁净室（GMP）适用，无链条、无金属碎屑掉落；优先 PU 带 / 编织吊带；易清洁 |
| 2 | 低净空；不锈钢或铝合金轨道，或其他洁净兼容轨道系统 |
| 3 | 气动驱动优先；防爆电动仅在 ≥ Exd IIB T4（ATEX 等效）时可接受 |
| 4 | 最大载荷 200 kg |
| 5 | 欢迎进口品牌；有中国代理 / 服务能力加分 |

结论摘要（先看这段）  Executive Summary

1．市场上没有一款标准产品同时满足全部五项。 硬约束是 第 1 条 ∩ 第 3 条：气动驱动 = 环链葫芦或钢丝绳平衡器（无成熟的气动 PU 带葫芦）；PU 带 / 编带葫芦 = 全部为电动（Demag DBH、Zinter CRH1、David Round Lab‑Lift、Hoist UK 等），气动版本市场上查不到标准型号。

2．因此实际只有三条路线：

· 路线 A（最贴近参考照片）：洁净室电动编带葫芦 + 铝合金/不锈钢封闭轨道，防爆按区域要求单独定制（ATEX 认证需含小车与整机，需厂家确认）。牺牲“气动”。

· 路线 B（最贴近气动+防爆）：JDN mini Food Grade / Red Rooster TCR 等不锈钢链条气动葫芦 + 不锈钢链袋 + 铝合金轨道。牺牲“无链条”，靠全封闭不锈钢链袋 + 食品级润滑脂降低污染风险。

· 路线 C（人机工程最好）：气动平衡器 / 气动助力机械手（Endo EHB、Zimmerman ZA/BA、INDEVA PN、Movomech Mechlift P）。无链条、无油雾，但承载介质是钢丝绳，且 200 kg 级行程普遍只有 1.8–3.0 m，需核对投料高度。

3．唯一同时拿到“洁净室证书 + 无链条 + ATEX 版本”的，是 BH2 平台的编带葫芦（Konecranes / Demag DBH 同平台；荷兰/美国的洁净室系统集成商 Cleanroom Cranes (Zinter Handling) 明示 BH2 有 ATEX version 且可提供 NEN‑EN 14644‑1 ISO 7 证书）。它唯一不满足的就是“气动”。

4．建议询价时把“整机（含小车/轨道）ATEX 证书”和“发尘量 / 洁净等级证据”作为一票否决项——多数厂商只对葫芦本体做认证，小车、轨道、吊带单独另算。

候选对比总表  Candidate Comparison Matrix

阅读提示：最右列“不满足项”以红色标出每个候选未达到的硬指标编号（对应上一页五项硬指标）；本表为横向页面单独排版，逐项详细说明与来源链接见后文第一、二部分。

| # | 品牌 / 型号 | 驱动 | 承载介质 | 额定载荷 | 净空 / 行程 | Ex 标志 | 洁净证据 | 中国支持 | 不满足项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Demag DBH（BH 2） | 电动 | Dyneema® 编织吊带 | 125–2000 kg | 见下 | 需定制确认 | 厂家明示 approved for clean rooms；IP55/IP66 全封闭；镀镍无涂装吊钩组 | Demag 中国（德马格起重机械）齐全 | 3（电动，需单独确认 ATEX） |
| A2 | Zinter Handling CRH1 （cleanroomcranes.com） | 电动 | 白色吊带 | 100–2000 kg | 起升高度 3.5 m | 未见 | 按 EN 14644‑1 / ISO 5–8 认证；304 不锈钢件、无逸出气体 | 未见 | 3（电动，未见 Ex） |
| A3 | David Round Lab‑Lift | 电动 | 聚氨酯涂层免润滑吊带 | 需询价 | 未公布 | 未见 | 全 304 不锈钢抛光外壳、无缝隙、吊带刮水密封；宣称十大药企中八家在用 | 未见（美国） | 3（电动，未见 Ex）、5 |
| A4 | Hoist UK HUKSP2 Clean Room | 电动 | 聚酯 / Dyneema 吊带 | ≤ 5000 kg | 真垂直起升 | ATEX zoning available（选项） | 按 GMP / HACCP 调整材质与工艺；全封闭齿轮；不锈钢轮/卷筒/吊钩组 | 未见 | 3（电动，Ex 需定制确认） |
| B1 | JDN mini Food Grade 250 | 气动 | 不锈钢链条（可选不锈钢链袋） | 250 kg | 起升 5 m | ATEX Zone 2/22 | 不锈钢链条/导链/吊钩，裸铝外壳，可高压清洗与消毒剂擦拭，食品级 H1 润滑 | 无中国办事处（最近为新加坡）；有非授权贸易商 | 1（链条）、3（仅 Zone 2/22，IIB 需确认） |
| B2 | JDN PROFI 025 Ti | 气动 | 链条 | 250 kg | 最小净空 450 mm | Ex II 2 GD IIA T4 (X) / II 3 GD IIB T4 (X) | Chemical & Pharma 为其重点行业，但无洁净室材质包 | 同上 | 1（链条）、2（不锈钢版本需定制） |
| B3 | Red Rooster TCR‑250 / TCR‑250ME | 气动 | 链条（可选不锈钢链条 + 不锈钢链筒） | 250 kg | 低净空为选配 | ATEX Zone 2 标配，Zone 1 选配；Zone 22 粉尘 | 无洁净室认证；靠不锈钢链/链筒 | 未见 | 1（链条）、2 |
| B4 | Ingersoll Rand Palair Premium ATEX | 气动 | 电镀锌链条 | 250–980 kg | 未公布 | ATEX Zone 2 标配，Zone 1 选配 | 无油润滑、不锈钢外壳、可高压水/蒸汽清洗；USDA 认证（首款获 USDA 认证的气动链式葫芦） | IR 中国服务网络齐全 | 1（链条）；型号在产状态待确认 |
| B5 | ARO 7700 / 7790 Spark Resistant | 气动 | 不锈钢链条（青铜吊钩） | 227–1364 kg | 吊钩式净空 431.8 mm | 美标 Class I Div 1 防火花（非 ATEX） | 不锈钢链 + 青铜钩防火花，无洁净室声明 | IR 中国 | 1（链条）、3（无 ATEX 标志） |
| C1 | Endo Kogyo EHB‑270 气动平衡器 | 气动 | 钢丝绳 φ6 mm | 270 kg@0.7 MPa / 230 kg@0.6 MPa | 行程 1.8 m | 未公布 | Clean design：无需润滑、无油雾；耗气量为气动葫芦 1/7 | ENDO KOGYO SHANGHAI +86‑21‑5230‑0356 | 1（钢丝绳）、3（无 Ex 标志）、2（行程短） |
| C2 | Zimmerman（IR）ZA / BA 气动平衡器 | 气动 | 航空级钢丝绳 | 22–907 kg （ZAW035080 = 158 kg；200 kg 级需选大一档） | 行程 1016–3048 mm | 仅 CE，未见 ATEX | 预润滑、无油雾排放，明示适合 food processing / clean manufacturing；全钢外壳（非不锈钢） | IR 中国 | 1（钢丝绳）、2（非不锈钢）、3（无 Ex） |
| C3 | KHC（韩国）气动葫芦 | 气动 | 链条 | 系列齐全 | — | 宣称 ATEX + IEC‑Ex，Zone 1/2、Zone 21/22 | 代理商宣传面向 GMP 洁净车间、反应釜投料 | 多家中国代理（宜特隆等）现货 | 1（链条）；认证需索取原始证书核验 |
| A5 | Konecranes 带式葫芦 BH2（= Demag DBH 同平台） | 电动 | 白色 Dyneema® 纤维带（免润滑） | 125–2000 kg | 低净空设计 + 小吊钩靠近距离；起升高度可达 9 m | 标机仅 CE/RoHS；经 Cleanroom Cranes 可配 ATEX 版 | Fraunhofer 研究所洁净室 Class 7 认证（ISO 14644‑1 / ‑14）；可选不锈钢吊钩组/车轮/机架，可高压水枪清洗 | 科尼中国有中文产品页与热线 400 621 0166；KBK 铝轨中文页明示“适用于各种洁净环境” | 3（电动，标机无 Ex） |
| A6 | STAHL CraneSystems ST Ex / STK Ex | 电动（防爆） | 链条 | Zone 1/21：250 kg 起；Zone 22：125 kg 起 | STK 低净空小车可降低净空达 60% | Ex II 2 G Ex de IIB T4 Gb 或 Ex de IIC T4 Gb（Zone 1）；Zone 21 Ex tb IIIC T120 °C Db；机械部分 TÜV10ATEX7642x；同时符合 IECEx | 面向化工/制药，但无洁净室材质包与发尘量数据 | Columbus McKinnon (CMCO) 中国 | 1（链条）；洁净证据不足 |
| A7 | Schmalz JumboSprint Ex / Hygienic（真空管式提升机） | 真空（Ex 版 200–250 kg 用电动风机；≤85 kg 用气动喷射器） | 真空吸盘，无绳无链 | Ex 版 Zone 2/22 可到 250 kg；Zone 1/21 仅到 85 kg；Hygienic 版 最大 100 kg | 提升行程 1700 / 2100 mm | 按 ATEX 2014/34/EU 认证（整机含钢制悬臂吊系统） | Hygienic 版：抛光不锈钢 + FDA 塑料、HEPA 过滤、免工具拆卸可机洗控制单元 | Schmalz 中国 | 4+3 组合冲突：200 kg 只能在 Zone 2/22 且非 Hygienic 版；洁净版只到 100 kg |
| C4 | Scaglia INDEVA Liftronic Air LA160 / LA250 | 气动提升 + 电子控制（需 115/230 V 控制电源） | 刚性平行四边形机械臂（无绳无链） | LA160 = 160 kg（配重版 210 kg）；LA250/LA400 更大，全系 80–570 kg | 垂直行程最大 2.28 m（LA160CL）；可立柱/吊顶/高架轨道安装 | Liftronic 系列无 ATEX；PN 系列（纯气动）可按 ATEX 做 Gas Zone 1/2（仅 PN Flex）+ Dust Zone 21/22 | 有制药洁净室案例：全不锈钢 Liftronic Easy 装于洁净室；IP54；噪音 < 70 dB(A) | SIT INDEVA (Shanghai) Ltd，+86 21 5108 2206，上海南汇工业园 | 1（介质合格，但整机非洁净材质需定制）、3（Liftronic Air 含电控，非纯气动且无 Ex） |
| C5 | Movomech Mechlift Pro P | 气动 | 机械臂（无绳无链） | 0–150 kg / 0–1000 Nm | 最大行程 1500 mm | 未见 | 阳极氧化铝立柱免维护；厂家称铝轨“面向典型工业环境”，洁净需走不锈钢定制 | 未见中国办事处 | 4（150 kg < 200 kg，直接出局）、3、1 |

配套轨道系统对比  Track & Runway Systems

| 轨道 | 材质 | 洁净证据 | 载荷 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konecranes KBK 铝轨工作站起重机 | 阳极氧化铝 | 中文官网明示“阳极氧化铝表面尤其适用于清洁环境”；抗灰尘与腐蚀 | 至 2000 kg | 比钢轨轻约 50%，滚动阻力低，手推小车即可；BH2 可用 KBK II 小车直接挂载（BH5 不行） |
| Demag KBK 轻型起重系统 | 铝 / 钢 | DBH 可挂 KBK；DBH 2 有“两个单小车横梁，配 KBK II 与 II‑H 型材” | 至 2000 kg | 与 Konecranes KBK 同源，中国渠道成熟 |
| Gorbel 封闭式铝轨工位起重机 | 铝合金 / 不锈钢支架与走道 | 有洁净室案例：为硅片设备厂供 1 t 工位吊，要求“低吊顶、把洁净室掉落颗粒降到最低”，采用未喷漆轨道与定制驱动 | 68–1814 kg | 封闭轨道 2° 锥度走行面防止碎屑积聚；嵌套式小车（nested trolley）可回收净空 |
| Movomech Mechrail | EN‑AW 6063 T6 阳极氧化铝 | 官方定位为“典型工业环境”，非洁净；洁净需转不锈钢方案 | — | 起动力与滚动阻力业界最低，人机工程好 |

详细说明见下文第二部分。

一、气动葫芦 / 气动平衡器（路线 B、C）  Air Hoists & Air Balancers

B1. J.D. Neuhaus mini Food Grade 250（德国）— 气动方案里洁净度最高的标准品

■ 驱动 / 介质：纯气动（机械式，无任何电气元件）；不锈钢链条、不锈钢导链、不锈钢载荷套与吊钩；裸（无涂装）铸铝马达壳体。可选不锈钢链袋进一步提高卫生等级。

■ 规格（mini 250）：载荷 250 kg；6 bar；满载起升速度 10 m/min；满载耗气量 0.95 m³/min；气接口 G½；起升高度 5 m；手操绳 4 m；满载噪音 78 dB(A)（起升）/ 80 dB(A)（下降）；工作温度 −20…+50 °C；整机重量 11 kg。

■ Ex 标志：ATEX Zone 2 / 22（设备类别 3）。JDN 通用防爆标志族为 Ex II 2 GD IIA T4 (X) / II 3 GD IIB T4 (X)——即 IIB 只到 Zone 2，若 TJ4 该区域按 Zone 1 + IIB 划分，需 JDN 出具专门证书。

■ 洁净证据：厂家明示“可用消毒剂擦洗、可高压清洗”，链条/马达/吊钩均用食品级（H1）润滑脂，面向 HACCP。JDN 另有洁净室配置（排气外引 + 链条防护波纹套）的说法，需向厂家索取书面确认。

■ 中国：JDN 官网无中国办事处，最近的销售公司是 JDN Singapore +65 62758911；国内有上海胤旭等贸易商供货，但其网站自述“非授权代理”。

✖ 不满足：第 1 条（仍是链条）；第 3 条部分（Zone 2/22，IIB 需确认）。

来源

jdngroup.com/products/mini-food-grade/

aceindustries.com/content/JDN_Mini_FoodGrade_Brochure.pdf

jdngroup.com/ex-proof-hoists/

jdngroup.com/locations/

价格需询价

B2. J.D. Neuhaus PROFI 025 Ti（德国）— 低净空数据最明确

■ 250 kg，4/6 bar，单链，满载起升 20 m/min，最小净空 A = 450 mm（025/05/1 Ti 同为 450 mm，2 Ti 为 498 mm），最大宽度 176 mm。

■ Ex：Zone 2 / Zone 1；标志族 Ex II 2 GD IIA T4 (X)、II 3 GD IIB T4 (X)、另有 II 2 GD IIB T4 (X) / IIC T4 (X) 特殊版本（代理商列表提及，须向 JDN 核实）。100% 负载持续率，可无润滑运行。

■ 低净空系列：LMF 低净空小车（0.5–6.3 t，气动）、UH 超低净空单轨葫芦（1 t 起）——均从 0.5 t / 1 t 起步，250 kg 级用不上，250 kg 想再压净空只能走定制。

✖ 不满足：第 1 条（链条）；第 2 条（标准版非不锈钢、无洁净材质包）。

来源

jdngroup.com/products/profi/

jdngroup.com/low-headroom-hoist-trolleys/

activelifting.com.au/lifting-equipment/hoisting-winching/air-operated-hoists/jdn-profi-air-chain-hoist

价格需询价

B3. Red Rooster Industrial TCR‑250 / TCR‑250ME（英国/荷兰）

■ 250 kg 气动环链葫芦，Toku 旋转叶片马达，铝合金壳体，内部消音至 83 dB(A)，故障安全内置盘式制动，EN818‑7 欧标链条。

■ TCR‑250ME 物料搬运版：手柄控制器装在下吊钩上，单手操作、无级调速、软启停——正好对应“操作工在反应釜口一手扶袋一手控制”的投料动作，这是它相对 JDN 的实际优势。

■ Ex：TCR‑250 标配 Zone 2（气体）+ Zone 22（粉尘），Zone 1 为选配；ATEX 技术文件在 Lloyd's Register 备案（Lodgement 2814/ATEX/CFO/PRJ1110010199/1）。选配项含不锈钢链条、不锈钢链筒、不锈钢安全锁扣、青铜喷涂吊钩、低净空单元、防腐处理。

✖ 不满足：第 1 条（链条）；第 2 条（无洁净室认证，轨道另配）；中国服务未见。

来源

redroosterlifting.com/products/hoists/air-hoists/250kg-mini-tcr-250/

redroosterlifting.com/products/hoists/air-hoists/250kg-material-handling-tcr-250me/

redroosterlifting.com/services/equipment-for-explosive-atmospheres/

价格需询价

B4. Ingersoll Rand Palair Premium ATEX（美国/法国）

■ 250–980 kg 免润滑气动葫芦。ATEX 版本保留了洁净特性：不上气路润滑油、不锈钢壳体、可高压水/蒸汽清洗（所有空腔带排水槽）；活动机械件改为青铜或不锈钢，马达与机械系统置于密封壳体内并加通风以消除气囊积聚，小车轮可选青铜或不锈钢，紧固件全不锈钢。首款获 USDA 认证的链式气动葫芦。标配 ATEX Zone 2，Zone 1 选配。

✖ 不满足：第 1 条（电镀锌链条，非不锈钢链，洁净区需改不锈钢链）。

▲ 风险：该资料来自行业媒体报道，IR 当前官网主推 MLK / CLK / HLK / ARO 7700 系列，Palair 是否仍在产未能从一手来源确认，询价时须直接向 IR 中国确认现行替代型号。

来源

processengineering.co.uk/article/1298365/highly-reliable-atex-air-hoist-for-food-processing-applications

liftingsolutions.ingersollrand.com/en/hoists/air-hoists/

价格需询价

B5. ARO 7700 / 7790 Spark Resistant（Ingersoll Rand）

■ 227–1364 kg；不锈钢承载链条 + 实心青铜吊钩防火花；小车轮为青铜；吊钩式安装净空 431.8 mm（小吨位三档同为此值）。

■ Ex：按 ASME B30.16 + NEC Class I Division 1 设计——这是美标，不是 ATEX / IECEx，不能直接等同于 Exd IIB T4，若 TJ4 按 GB/ATEX 体系验收会有合规缺口。

✖ 不满足：第 1 条（链条）、第 3 条（无 ATEX 标志）、无洁净室声明。

来源

liftingsolutions.ingersollrand.com/en-cn/hoists/aro-7700-7790-spark-resistant

价格需询价

C1. Endo Kogyo EHB 气动平衡器（日本）— 唯一有明确中国公司的气动候选

■ EHB‑270：0.7 MPa → 270 kg；0.6 MPa → 230 kg；0.5 MPa → 190 kg；0.4 MPa → 150 kg。承载介质为 φ6 mm 钢丝绳，行程仅 1.8 m，自重 43 kg，进气口 Rc 3/8。较小的 EHB‑130 为 0.6 MPa/120 kg，行程 1.9 m。

■ 卖点：Clean design — 无需润滑、不产生油雾；耗气量约为气动葫芦的 1/7；噪音低于气动葫芦；带 down stop 型号在断气/断管时载荷不会坠落；balance 模式下操作工可用手直接把袋子推到人孔口（比按钮式葫芦更适合投料对位）。

■ 中国：ENDO KOGYO SHANGHAI CO., LTD. +86‑21‑5230‑0356，www.endochina.com.cn（日方官网 Distributors 页列明）；另有无锡远藤工业设备公司做本地销售与服务（二手来源，需核实）。

✖ 不满足：第 1 条（钢丝绳，虽无链条但仍是金属绳，存在磨屑与卡簧润滑问题）；第 3 条（官方资料未见 ATEX/IECEx 标志——纯气动不等于有防爆证书）；第 2 条（1.8 m 行程对反应釜上方投料多半不够，需确认吊点高度）。

来源

endo-kogyo.co.jp/english/product/air-balancer/index.html

endochina.com.cn/pdf/product/air-balancer/ab.pdf

endo-kogyo.co.jp/english/distri/index.html

价格需询价

C2. Zimmerman 气动平衡器（Ingersoll Rand 旗下，美国）

■ 系列 22–907 kg。相关型号：ZAW020120 = 90 kg@100 psi / 行程 3048 mm；ZAW035080 = 158 kg / 行程 2032 mm；200 kg 需选 500 lb 档。承载介质为航空级钢丝绳，全钢（非不锈钢）外壳 + 工程塑料卷筒。

■ 卖点：预润滑设计，取消气路加油、无油雾排放，厂家明示适合 food processing 与 clean manufacturing；耗气量极低（约 1/8 cfm per cycle，约为气动葫芦的 1/50）；float 平衡功能；Z‑Stop 防坠；断气保持载荷；CE 认证。悬挂套件可对接几乎所有封闭式轨道品牌（这点对配轨道很有用）。

✖ 不满足：第 1 条（钢丝绳）、第 2 条（全钢外壳非不锈钢）、第 3 条（仅 CE，未见 ATEX）。

来源

liftingsolutions.ingersollrand.com/en/air-electric-and-mechanical-balancers/zimmerman-zim-air/

tsoverheadcrane.com/pdf/zimmerman-series-pneumatic-balancers-brochure.pdf

价格需询价

C3. KHC（韩国）气动葫芦 — 国内最容易买到的“进口气动 + 防爆 + 制药”组合

■ 中国代理宣传口径：纯气动无电火花，同时取得 IEC‑Ex 与 ATEX 认证，可用于 Zone 1/2 气体区与 Zone 21/22 粉尘区；速度约为电动葫芦 3 倍；进口高精度空气马达、全程无级调速、缓起缓停；明确点名“原料药反应釜投料、冻干机进出料、隔离器内设备维护”场景。

■ 同一代理同时代理日本 ENDO、NPK、SAN‑EI 气动葫芦，可一并比价。

✖ 不满足：第 1 条（链条）。注意：以上全部为代理商网站宣传，未从 KHC 原厂一手资料核实证书号与 Ex 标志全文，询价时必须索取证书扫描件（含证书编号、发证机构、适用型号范围）。

来源

khc.ytlhqz.com/jszl/718.html

ytlhqz.net/information/show/783

价格需询价

二、编带式葫芦与洁净轨道系统（路线 A）  Belt Hoists & Cleanroom Runway Systems

A5. Konecranes 带式葫芦 BH2 / Demag DBH（BH 2）— 与参考照片最像，洁净证据最硬

同一技术平台（BH2 / BH5），Konecranes 与 Demag 两个品牌都在卖，规格一致。

■ 承载介质：白色 Dyneema®（超高分子量聚乙烯）交叉编织带，免润滑、无多边形效应（起升时吊钩不横移，真垂直提升——正好对应照片里吊带垂直下到人孔口）、低振动、噪音低；耐酸、碱、无机盐、溶剂与油；可高压水枪清洗；白色便于目视带面污染。滑轮为高强度聚酰胺（尼龙），完全无腐蚀。

■ 规格：BH2 = 125–2000 kg（200 kg 落在最小机型区间，余量充足）；起升高度可达 9 m；起升速度可达 20 m/min（双速或无级）；FEM/ISO 2m/M5；低净空设计 + 小吊钩靠近距离；IP55 标配 / IP66 选配；电气隔离吊钩组；自调制动器；电子超载保护 110%；工作温度 −10…+40 °C。Demag 侧另注明吊钩组为无涂装镀镍锌件，专为洁净室设计，机械件可选不锈钢。

■ 洁净证据（这是它最强的一点）：Konecranes BH2 持有 Fraunhofer 研究所颁发的洁净室 Class 7 认证，依据 ISO 14644‑1 与 ‑14；同时满足 ISO 16232 (VDA 19) 技术清洁度。Demag 侧表述为“approved for use in clean rooms”，全封闭驱动防止颗粒与液体逸出。

■ ATEX：标准机型只有 CE / RoHS，没有 ATEX。Demag 的防爆产品线是 DXR 钢丝绳葫芦 / DXC 环链葫芦（Zone 1/2/21/22）——都是链条或钢丝绳，不是编带。但荷兰/美国洁净室系统集成商 Cleanroom Cranes（Zinter Handling）在其 BH2 页面明示可提供 ATEX version，并提供 NEN‑EN 14644‑1 ISO 7 证书（“certificate available at Cleanroom Cranes”）——这是目前找到的唯一“编带 + 洁净证书 + ATEX”的组合，必须直接向其索取 ATEX 证书范围（是否含小车与控制）。

■ 轨道：BH2 可用 KBK II 小车直接挂到 KBK 铝轨/钢轨工作站系统、悬臂吊、单轨吊（BH5 不支持 KBK 小车）。

■ 中国：科尼中国有中文带式葫芦产品页与热线 400 621 0166；授权经销商例：帝格起重机械（上海）有限公司 021‑52270959。Demag 中国渠道同样成熟。

✖ 不满足：第 3 条（电动，非气动；标准机无 Ex，Ex 版需集成商定制并核证书）。

来源

konecranes.com/equipment/workstation-lifting-systems/belt-hoists

konecranes.com/sites/default/files/2026-01/brochure_belt_hoist_2026.pdf

demagcranes.com/en/demag-dbh-belt-hoist

cleanroomcranes.com/products/hoists/bh2-belt-hoist/

konecranes.com.cn/shebei/gongzuozhanqizhongxitong/daishihuluqizhongji

价格需询价

A2/A5 补充：Cleanroom Cranes（Zinter Handling）CRH1 与 BH2 洁净版

■ CRH1：100–2000 kg，超紧凑，白色吊带，不锈钢吊钩/吊钩组，起升高度 3.5 m，按 NEN‑EN 14644‑1 认证 ISO 5–8，粉末涂装机体 + 304 不锈钢件，宣称无逸出气体（non‑outgassing）；可选防腐版、固定/电动小车、变频、无线遥控；400 V 3ph、IP55、F 级绝缘、24 V 低压控制、上下限位、110% 超载限制、电气隔离吊钩组。

■ BH2 洁净版：63–2000 kg，起升 4.5–9 m，认证 NEN‑EN 14644‑1 ISO 7，选项含防腐版、ATEX 版、不锈钢吊钩/吊钩组、变频、无线遥控、48 V 低压控制。

✖ 不满足：第 3 条（电动；ATEX 为选项，需核实覆盖范围）；无中国服务点（美国 NY / 荷兰）。

来源

cleanroomcranes.com/products/hoists/crh1-belt-hoist/

cleanroomcranes.com/products/hoists/bh2-belt-hoist/

价格需询价

A3. David Round Lab‑Lift（美国）— 材料最“制药”，但资料最老

■ 聚氨酯涂层、免润滑吊带，明确宣称消除链条与钢丝绳带来的颗粒污染，无金属对金属摩擦。

■ 机构封装在光面 304 不锈钢外壳内，外壳可滑开便于内部清洁；吊带处有刮水密封隔离内部机构与洁净室；无喷漆、无缝隙（crack‑and‑crevice free）、焊缝磨平。宣称“十大制药企业中八家的新厂在用 David Round 不锈钢葫芦”。

✖ 不满足：第 3 条（未见 Ex）；第 5 条（未见中国代理）；载荷/净空官方未公布。原始新闻稿为 2011 年，当前型号与规格未能从一手资料核实。

来源

davidround.com/news/stainless-steel-hoist-for-pharmaceutical-clean-room-manufacturing-announced/

价格需询价

A4. Hoist UK HUKSP2 Clean Room 编带葫芦（英国）

■ 聚酯或 Dyneema 纤维带；真垂直提升（缠绕时吊钩不位移）；齿轮全封闭；标配 48 V 安全低压控制；按 GMP 或 HACCP 调整材质、部件与作业方式；可选不锈钢车轮、卷筒与吊钩组、食品级润滑脂、ATEX 分区认证（“ATEX zoning is available if required”）、变频起升、载荷显示。

✖ 不满足：第 3 条（电动；ATEX 为定制选项，无公开标志）；无中国服务点。

来源

hoistuk.com/products/clean-room-electric-belt-hoists-aerospace/huksp2-special-preparation-electric-belt-hoist-monorail-trolley-clean-room/

价格需询价

A6. STAHL CraneSystems ST Ex / STK Ex（德国，CMCO 集团）— 防爆等级唯一明确达到“Exd IIB T4”的候选

■ Ex 标志（最关键的一条）：Zone 1 → Ex II 2 G Ex de IIB T4 Gb 或 Ex de IIC T4 Gb；Zone 21 → Ex II 2 D Ex tb IIIC T120 °C Db；Zone 22 → Ex II 3 D Ex tc IIIC T120 °C Dc。同时满足 ATEX 2014/34/EU 与 IECEx；机械部分型式试验 TÜV10ATEX7642x。——这是需求第 3 条“至少 Exd IIB T4”的教科书式对应项，可作为电动防爆路线的基准。

■ 载荷：Zone 1/21 为 250 kg 起至 6300 kg；Zone 22 为 125 kg 起。共 13 个载荷档。

■ 净空：STK 低净空小车可把净空降低达 60%；本体设计以“极短紧凑”著称；标配 Magnetek 变频器。

✖ 不满足：第 1 条（链条，且无洁净室材质包/发尘量数据）。它的正确用法不是当主机，而是当“防爆基准”：把它的 Ex 标志抄给编带葫芦厂家，问“你们能不能做到同等”。

来源

cmco.com/globalassets/brand-landing-pages/stahl/br_ex-kompetenz_en_1910_web.pdf

cmco.com/en-gb/products/hoisting--lifting-equipment/electric-pneumatic-hoists/explosion-proof-electric-chain-hoists/st-ex-chain-hoist/

价格需询价

A7. Schmalz JumboSprint Ex / JumboSprint Hygienic（德国）— 真空管式提升机，另一条“完全无链无绳”的路

真空管式提升机直接吸住袋子，没有任何链条、钢丝绳或吊带，操作工握着手柄推拉，投料对位体验最好。但有两个硬约束：

■ JumboSprint Ex：Zone 2/22 最大 250 kg（需电动风机产生真空）；Zone 1/21 只能用气动喷射器，上限 85 kg。提升行程 1700 / 2100 mm，提升速度最大 60 m/min，适用工件 300×200 至 3000×1000 mm。手柄与真空吸具为不锈钢，所有导电件做等电位连接，吸管为专用导电材料。按 ATEX 2014/34/EU 认证，可提供“管式提升机 + 钢制悬臂吊”整机 Ex 系统。厂家明确列出场景“把装满的袋子备料、定位，倒入料斗或混合机”。

■ JumboSprint Hygienic：面向洁净室/制药，最大 100 kg；抛光不锈钢 + 符合 FDA 的塑料；可选 HEPA 过滤器防止沉积与环境污染；免工具拆卸、控制单元可机洗、耐清洁剂。

✖ 不满足：200 kg 与“洁净版”两者不可兼得——Hygienic 版只到 100 kg；要 200 kg 就得用 Ex 版（Zone 2/22、电动风机、非 Hygienic 材质）。若 TJ4 实际单袋 ≤ 100 kg（多肽项目常见 25 kg 袋），这个矛盾自动消失，Hygienic 版会是投料人机工程最优解。

来源

schmalz.com/en/products/manual-handling-309305/vacuum-tube-lifters-309306/vacuum-tube-lifters-jumbosprint-ex-309310

schmalz.com/en/products/manual-handling-309305/vacuum-tube-lifters-309306/vacuum-tube-lifter-jumbosprint-hygienic-742747

schmalz.com/en/solutions/industries-and-applications/chemicals-and-pharmaceuticals

价格需询价

A8. Piab TAWI（瑞典）

■ 全系列可做不锈钢；洁净室主打 CR80 移动式提升车，IP65、可高压冲洗、常用于制药洁净区——但只到 80 kg，且是落地移动式，不是吊顶轨道式；其他移动式最高 270 kg。

■ ATEX：厂家明示“整套系统（含起重机、真空提升器与工具）可按 Zone 1/21 与 2/22 认证”——这一点很有价值，因为多数厂家只认证葫芦本体。真空泵可置于另一房间、废气排至安全区。

✖ 不满足：第 1 条/第 2 条（洁净型号为移动式落地设备，不是低净空吊顶轨道）、第 4 条（洁净型号 80 kg）。但值得询价：请其按“吊顶轨道 + 真空提升 + 200 kg + 洁净 + ATEX”报一个非标方案。

■ 中国：Piab / TAWI 在中国设有分支（二手来源，需向其官网核实）。

来源

tawi.com/portable-lifting-trolleys

mapo.ch/api/rm/482EPKXVG8K7KVS/mapo-tawi-vakuum-hebegeraete-katalog-en.pdf

价格需询价

C4. Scaglia INDEVA Liftronic Air / PN 系列（意大利）— 中国支持最好的机械手方案

■ Liftronic Air：提升动力是气动的，但由电子控制（自动称重 + 自动平衡，操作工可像手臂延伸一样直接把袋子推到人孔口，不需按按钮）。型号 LA080 / LA160 / LA250 / LA400，最大载荷 80–570 kg；可立柱、吊顶或高架轨道安装。LA160：标准 160 kg，加配重 210 kg；垂直行程最大 2.28 m；供气 0.65 MPa；满载一个完整行程耗气仅 62 Nl（提升瞬时流量 1050 Nl/min）；控制电源 115/230 V AC，功耗 100 VA；IP54；噪音 < 70 dB(A)；提升速度最大 30 m/min；断气时缓慢下降。

■ PN 系列（传统纯气动机械手）：可按 ATEX 设计——气体 Zone 1 与 2（仅 PN Flex 型号），粉尘 Zone 21 与 22（PN 全系）。若必须纯气动 + 防爆，走 PN 系列而不是 Liftronic。

■ 洁净证据：有已交付案例——某大型制药企业在洁净室内安装了全不锈钢制造的 Liftronic Easy（吊顶安装，占位小）。注意该案例是 25 kg 托盘搬运，不是 200 kg。

■ 中国：SIT INDEVA (Shanghai) Ltd，上海南汇工业园源中路 269 号 2 号楼，+86 21 5108 2206，有中文官网 indevagroup.cn。这是所有候选里中国本地能力最明确的一家。

✖ 不满足：第 3 条（Liftronic Air 含电子控制，不是纯气动，且无 ATEX；纯气动的 PN 系列则没有自动平衡）；第 1/2 条（洁净材质需定制，无洁净室认证）；行程 2.28 m 需核对投料点高度。

来源

indevagroup.com/liftronic-air/

indevagroup.com/wp-content/uploads/2024/08/Liftronic-air-column-160.pdf

indevagroup.com/industrial-manipulators/

indevagroup.com/news/pharmaceutical-industry-chooses-indeva-technology/

价格需询价

C5. Movomech Mechlift Pro P + Mechrail（瑞典）— 直接出局

■ Mechlift Pro P 气动机械手 0–150 kg / 0–1000 Nm，最大行程 1500 mm；同系列 Mechspace Pro 也是 150 kg 上限。150 kg < 200 kg，不满足第 4 条。

■ Mechrail 铝轨（EN‑AW 6063 T6 阳极氧化）人机工程一流（起动力与滚动阻力业界最低），但官方文件明确定位“用于汽车、生产与一般制造等典型工业环境”，并未声明洁净室；Movomech 自述洁净/卫生生产要走不锈钢方案。

✖ 结论：作为葫芦出局；Mechrail 作为轨道也不如 Konecranes KBK 铝轨（后者中文官网明示适用于洁净环境）。

来源

movomech.com/product/pneumatic-mechlift-pro/

movomech.com/product/mechrail-aluminium-crane-system/

价格需询价

轨道补充：Gorbel 封闭式铝轨（美国）

■ 封闭式轨道，走行翼缘 2° 锥度可使车轮自动对中并防止碎屑沉积在滚动面上——对洁净区是真实的设计优势。铝轨比桁架钢轨轻达 44%，推拉力小。

■ 洁净室实绩：为硅片设备制造商在洁净室内供 1 t 工位起重机，客户要求“吊顶低、需嵌入吊顶凹槽以争取最大起升高度、最大限度减少洁净室掉落颗粒、所有部件须从墙洞送入并清洁后安装”，Gorbel 方案为未喷漆（unpainted）轨道与部件 + 定制驱动。

■ 低净空：嵌套式小车（nested trolley）把葫芦装进桥架结构内部，把损失的起升高度找回来。

■ 支架与走道可选铝合金或不锈钢。

✖ 不满足：无 ATEX 说明（美国体系），需单独确认；无中国服务点。

来源

gorbel.com/solutions-center/cranes/power-and-energy-work-station-crane-building-and-installing-a-custom-work-station-crane-in-a-clean-room-environment

gorbel.com/docs/default-source/brochures-and-fliers/workstationcranebrochure.pdf

价格需询价

三、混搭方案（若单一供应商无法满足）  Mixed Supplier Options

| 方案 | 葫芦 | 轨道 | 满足 | 牺牲 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混搭 1（推荐优先验证） | Cleanroom Cranes / Konecranes BH2 编带葫芦 ATEX 版（不锈钢吊钩组、IP66） | Konecranes KBK 铝轨 + KBK II 小车 | 1、2、4、5 | 3（电动而非气动，但若 ATEX 版可做到 Ex de IIB T4 则符合“防爆电动可接受”的底线） |
| 混搭 2 | JDN mini Food Grade 250（气动，不锈钢链 + 不锈钢链袋） | Konecranes KBK 铝轨 或 Gorbel 封闭铝轨（未喷漆） | 2、3、4、5 | 1（链条；靠全封闭不锈钢链袋把碎屑关在袋内） |
| 混搭 3 | Schmalz JumboSprint Hygienic（若实际单袋 ≤ 100 kg） | Schmalz 铝合金桥式吊 或 Gorbel 铝轨 | 1、2、5，人机工程最佳 | 4（100 kg 上限）、3（Hygienic 版无 Ex，需与 Ex 版取舍） |
| 混搭 4 | INDEVA PN 系列气动机械手（ATEX 版） 或 Liftronic Air LA160 | 高架轨道安装（INDEVA 自带） | 3（PN 版）、4、5（上海本地） | 1/2（无洁净认证，需不锈钢定制）、行程 2.28 m 需核 |

▲ 跨供应商风险提示：葫芦与轨道分属两家时，ATEX 整机符合性、小车与轨道的静电接地连续性、超载保护联动、以及谁出具整机 CE/ATEX 声明必须在合同里写死，否则验收时会互相推诿。优先让其中一方做总包（system integrator）。

四、给采购的询价清单  Vendor Question List for Procurement

建议逐条书面答复，不接受口头。

1． 整机 ATEX / IECEx 证书：请提供覆盖葫芦本体 + 小车 + 轨道 + 控制手柄 + 供电/供气附件的完整证书扫描件，注明证书编号、发证机构、设备组别与类别、完整 Ex 标志（如 Ex II 2 G Ex de IIB T4 Gb）。若只认证葫芦本体，请书面说明未覆盖部件及其合规路径。中国现场是否需另做 NEPSI / CNEx 国内防爆认证？周期多长？

2． 洁净室等级证据：是否有第三方发尘量测试报告（如 Fraunhofer 依 ISO 14644‑1 / ‑14 的洁净等级认证）？适用于运行状态（in operation）还是静态？测试时的运行速度与循环数？能否提供报告原件而非市场宣传页？

3． 吊带材质与清洁剂相容性：吊带牌号（Dyneema / 聚酯 / PU 涂层）、是否有 FDA / EC 1935/2004 食品接触级证明；与我们现用清洁消毒剂（IPA 70%、过氧化氢、NaOH、季铵盐）的相容性数据；吊带更换周期与判废标准；吊带磨损是否产生纤维脱落（这是编带葫芦对应链条碎屑的等价风险，必须问）。

4． 200 kg 工况下的实际净空：请给出 200 kg 额定、配指定小车与指定轨道时的 C 尺寸（净空）、吊钩最高与最低位置、最大起升高度；并按我们的吊点标高 / 反应釜人孔标高做一次可行性核算。

5． 耗气量与气源品质（气动方案必问）：满载起升与下降的耗气量（m³/min 或 Nl/stroke）、所需压力与接口尺寸；对压缩空气品质等级（ISO 8573‑1 的含油/含水/颗粒等级）的要求——洁净区通常要求无油（Class 0/1）；是否需要气源处理三联件，其排气是否需引出洁净区；排气噪音分贝与排气是否需要外引。

6． 噪音：满载起升/下降的 dB(A)（现场对比值：JDN mini 78/80 dB(A)、INDEVA < 70 dB(A)），以及在洁净室封闭空间内的实测建议。

7． 货期与原产地：标准配置与洁净/防爆定制配置的分别货期；是否需要出口许可；备件（吊带、吸盘、密封、空气马达叶片）常备库存地点与补货周期。

8． 中国服务支持：中国境内是否有授权服务方？能否提供安装指导、年度检验（特种设备）、防爆年检、备件本地库存？请提供中国同行业（制药 GMP 洁净区）已交付案例清单与可联系的参考客户。

9． 文件包：能否提供 GMP 需要的 IQ/OQ 文件模板、材质证明（EN 10204 3.1）、表面粗糙度 Ra 值、焊缝与表面处理说明、润滑脂 NSF H1 证明。

10． 承载介质失效模式：断带/断链保护、断气/断电时载荷保持方式（JDN 失效安全制动、Endo down stop、INDEVA 缓降、Zimmerman Z‑Stop 各不相同）；是否有二次防坠。

五、推荐先接触的 3 家  Top 3 Vendors to Contact First

① 首推 Konecranes / Cleanroom Cranes 的 BH2 编带葫芦（配 KBK 铝轨）——它是全场唯一同时具备“Dyneema 编带无链条 + Fraunhofer 洁净室 Class 7（ISO 14644‑1/‑14）第三方认证 + 低净空设计 + 125–2000 kg 覆盖 200 kg + 铝轨官方声明适用洁净环境 + 科尼中国完整服务网络”的产品，外观与工作方式也与 气动葫芦.jpg 里 Roche 的设备最接近；唯一缺口是驱动为电动，而 Cleanroom Cranes 已公开表示 BH2 有 ATEX 版本，第一通电话就应该是去要这份 ATEX 证书的适用范围。

② 次推 J.D. Neuhaus mini Food Grade 250——如果“必须气动”是不可谈判的，它是气动阵营里洁净度最高的标准品（不锈钢链条/导链/吊钩、裸铝壳体、H1 食品级润滑、可消毒剂擦拭与高压清洗、可选不锈钢链袋、ATEX Zone 2/22、整机仅 11 kg），配 KBK 铝轨或 Gorbel 未喷漆铝轨即可成套；代价是仍然有链条，需要靠全封闭不锈钢链袋把金属碎屑关在袋内，并需向 JDN 确认 IIB 与 Zone 1 的证书边界和中国服务安排（目前最近的销售公司在新加坡）。

③ 第三推 Scaglia INDEVA（PN 系列 ATEX 版或 Liftronic Air LA160）——它在中国有实体公司（SIT INDEVA 上海，+86 21 5108 2206），沟通、定制与售后成本最低；技术上无链无绳、气动提升、自动称重平衡，操作工可用手直接把料袋推到人孔口对位，正是投料这个动作最需要的；需要现场确认两件事：2.28 m 的垂直行程够不够，以及洁净材质（全不锈钢）与 ATEX 能否在同一台设备上同时实现。

▲ 若实际单袋重量确认 ≤ 100 kg，则应把 Schmalz JumboSprint Hygienic 提到第二位——抛光不锈钢 + FDA 塑料 + HEPA 过滤 + 真空吸取，是投料场景里最干净、人机工程最好的方案。

六、未能从一手来源核实的事项  Items Not Verified from Primary Sources

以下条目为二手来源或推断结论，需核实后方可作为正式选型/采购依据引用。

需核实 Ingersoll Rand Palair Premium ATEX 是否仍在产——资料源为行业媒体报道，IR 官网现行页面未见该型号。

需核实 David Round Lab‑Lift 的额定载荷、净空与当前型号——官方仅有 2011 年新闻稿，无技术参数页。

需核实 KHC 气动葫芦的 ATEX / IEC‑Ex 证书编号与完整 Ex 标志——仅见中国代理商宣传口径，未见原厂证书。

需核实 JDN“洁净室配置（排气外引 + 链条防护波纹套）”——为二手检索结论，需 JDN 书面确认。

需核实 Piab / TAWI 中国分支的具体地址与服务能力——为二手来源，需向 Piab 官网核实。

需核实 Endo Kogyo 气动平衡器是否有 ATEX / IECEx 证书——官方产品页与样本均未提及防爆标志；“纯气动”不等于“有防爆认证”。

需核实 无锡远藤工业设备公司作为 ENDO 中国服务方的身份——二手来源，官方 Distributors 页只列了 ENDO KOGYO SHANGHAI 与 United Faith（且后者标注仅负责 Cable Reel 与 Crusher）。

需核实 所有价格：本报告涉及的全部设备均无公开报价，价格需询价。

编制说明：本文为 Markdown 调研报告的格式化版本，内容与结构与原始报告一致，未作增删改写。所有来源链接均保留为可点击超链接并在正文中以短网址形式显示；标注需核实的条目尚未从一手来源确认，引用前须复核。